Сталагмометрический метод основан на измерении веса капель P, образующихся при вытекании жидкости из вертикальной трубки с радиусом выходного отверстия r. В момент отрыва капли жидкости от нижнего конца вертикальной трубки ее вес P уравновешивается силой поверхностного натяжения F, которая действует вдоль периметра шейки капли и препятствует ее отрыву.

В первом приближении можно считать, что

F, =2πrα

При вытекании известного объема 𝑉 жидкости, с плотностью 𝜌, вес одной капли 𝑃 связан с количеством капель 𝑛 как

P=ρVgn

Поскольку в момент отрыва P=F, рассчитав вес капли можно найти поверхностное натяжение исследуемой жидкости:

α=Vg2πrρn

Как правило при определении поверхностного натяжения данным методом используется сравнение исследуемой жидкости с эталонной. Тогда если значения поверхностного натяжения и плотности эталонной жидкости составляют соответственно α0 и ρ0, то при вытекании одинаковых объемов исследуемой жидкости и эталонной, получаем выражения для поверхностного натяжения исследуемой жидкости:

α=α0ρnn0ρ0

где n0 и n – количество капель эталонной и исследуемой жидкости соответственно, α0 и ρ0 – поверхностное натяжение и плотность эталонной жидкости соответственно, ρ – плотность исследуемой жидкости.

В работе для определения числа капель используется шприц с иглой, вертикально укрепленный на подставке. Шприц заполняется исследуемой жидкостью. Отсчет числа капель начинается при понижении уровня жидкости до верхней метки 2.5 и заканчивается при достижении метки 1.5. Таким образом, объем вытекшей жидкости составляет примерно 1 мл.