Метод осциллирующей струи – пример типичного динамического метода. Представим водяной цилиндр с овальным сечением (Рисунок 1.3).

Рисунок 1.3 – Схема к методу осциллирующей струи: сечение цилиндра

При одинаковом внешнем давлении и поверхностном натяжении, давление внутри жидкости под изогнутой поверхностью будет варьироваться от точки к точке в соответствии с формулой Лапласа и будет максимальной в наиболее отдаленной части от оси этого цилиндра, где кривизна поверхности максимальна. Под влиянием разницы давлений жидкость течет к оси цилиндра. Затем, как достигает оси, два встречных потока создают билатеральный (двусторонний) поток от оси, снова формируя цилиндр овального сечения, однако уже развернувшийся на 90°.

В отсутствие трения и сжимаемости, частота колебаний ν может зависеть только от поверхностного натяжения α, плотности жидкости ρ и среднего радиуса цилиндра r0 при малы колебаниях. Тогда зависимость ν от этих величин описывается формулой Релея:

ν=3α2π2ρr03

Периодически участки струи будут проходить расстояние λ=v0ν (где v0 – средняя скорость струи), которую можно измерить в ходе эксперимента как длину волны (расстояние между узкими или широкими местами струйки).

Рисунок 1.4 – Колеблющаяся струя

Выразим расход жидкости Q:

Q=πr02v0

Тогда коэффициент поверхностного натяжения можно рассчитать по следующей формуле:

α=2ρQ23r0λ2

где ρ – плотность исследуемой жидкости, Q – расход жидкости, r0 – средний радиус цилиндра, λ – длина волны осцилляции струи.