Представим себе пузырек воздуха, находящийся на кончике капилляра, касающегося поверхности жидкости (рисунок 1.5).

Рисунок 1.5 – Схема к методу Ребиндера

Как видно из рис. 1.2, поверхность жидкости, граничащей с пузырьком воздуха, искривлена (отрицательная кривизна). По мере роста внешнего давления радиус пузырька воздуха R (т.е., радиус кривизны поверхности жидкости) вначале уменьшается, а затем увеличивается.

В результате искривления поверхности раздела фаз возникает капиллярное давление ∆P, величина которого в соответствии с формулой ниже вначале увеличивается, а затем уменьшается:

∆P=2αжидкость-газR

Это давление достигает максимального значения ∆Pmax в тот момент, когда пузырек имеет форму полусферы, то есть, когда радиус кривизны поверхности жидкости R равен радиусу капилляра r (R = r) (рис. 1.2(б)).

Чтобы пузырек воздуха удерживался на кончике капилляра, давление на него со стороны жидкости должно быть уравновешено внешним давлением Pвнеш, то есть, должно соблюдаться условие: Pвнеш = ∆Pmax.

Увеличение Pвнеш на бесконечно малую величину по сравнению с ∆Pmax вызывает дальнейший рост пузырька воздуха. Но радиус кривизны поверхности жидкости при этом уже не уменьшается, а растет (R > r). Следовательно, давление со стороны жидкости на пузырек воздуха уменьшается (∆P < ∆Pmax) и не сможет уравновесить Pвнеш. В результате пузырек воздуха отрывается от капилляра.

Между радиусом капилляра r и величиной ∆Pmax существует прямая связь:

∆Pmax=2αжидкость-газr

Таким образом, измерив Pвнеш в момент проскока пузырька воздуха с кончика капилляра и приняв, что Pвнеш= ∆Pmax, можно рассчитать αжидкость-газ:

α=r∆Pmax2

где r – радиус капилляра, ∆Pmax – максимальное капиллярное давление, 2 – цифра.