Данный метод также очень распространен и встречается даже чаще, в отличие от капиллярного метода. Данный метод предполагает измерение максимальной уравновешивающей силы F во время отрыва кольца от поверхности жидкости.

Так, поверхностное натяжениеα может быть определено используя следующее соотношение:

α=F4πRfR3V,Ra

где R и a радиусы кольца и проволоки соответственно.

Безразмерная величина f является множителем Харкинса-Джордана, которая учитывает толщину проволоки и в пределе равна единице при a=0 и R→∞. Это функция, зависящая от безразмерных параметров R3V и Ra, где V – объем жидкости поднятой над уровнем поверхности этой жидкости в момент, когда достигается максимальное значение силы F. С механической точки зрения, эта сила равна

F=ρ2-ρ3gV

где ρ2 – плотность жидкости, ρ3 – плотность вещества над жидкостью.

Пусть v – объем постепенно поднимающейся вертикально жидкости, тогда V – наибольшее значение объема, при котором еще возможно равновесие. Как только кольцо поднимется выше критической точки, v начинает убывать и кольцо отрывается от поверхности жидкости. Опуская сложные математические выкладки, запишем готовую расчетную формулу для множителя f:

fR3V,Ra =4πRV

где R=RC1/2 и V=VC3/2 – безразмерные величины, C=(ρ2-ρ3)gα