При выходе жидкости из капилляра радиусом r радиус кривизны поверхности капли сначала убывает, а затем, достигнув минимума, начинает возрастать (рисунок 1.2).

Рисунок 1.2 – Схема к методу висячей капли

Для образования поверхности капли необходима затрата определенного количества энергии, эквивалентного силе F, отнесенной к единице длины l формирующейся поверхности. Для капли жидкости сферической формы

α=Fl=F2πr

Вес mg капли в момент отрыва уравновешивается силой F поверхностного натяжения, F = 2πrα = dπα. Принимается, что диаметр d шейки капли в момент отрыва соответствует диаметру d узкого конца трубки.

Таким образом,

α=Fdπ=mgdπ

здесь m=Mn, где M – масса определенного (n) количества капель раствора, d – диаметр капилляра, g – ускорение свободного падения.